微网与外部电网电力调控策略的预测优化模型

1 问题重述与建模范围

微网利用外网购电、光伏发电和储能共同满足小区负载。问题1在负载、电价已知及光伏单日预测给定时，要求当天供电不低于负载且日末储电量回归日初。问题2每天零点锁定购电计划，供能不足时按当时电价的5倍紧急购电，其余计划量仍须付款。问题3允许在新的光伏预报发布后调整尚未执行的计划，并承担增加或取消交易的费用。问题4进一步考虑电价实时波动。

第一问采用附件1和附录1。第二问采用附件1电价及附件2实际序列；第三问增加附件3；第四问以附件4替换价格序列。附件2至4覆盖2025年全年，模板要求正式输出2月1日至12月31日，共334天、48096个时段。1月用于预测选型和储能预运行，不能把后续实际数据用于早先决策。

1.1 时间和能量口径

附件每天有144个采样点，首个为0:10，末个为次日0:00。本文假设每个采样值代表此前10分钟区间的平均功率，采样时刻为右端点。因而10:10行对应10:00—10:10。原结果模板末行或末列带有次日标记，现按内部实际计算含义统一标为本日00:00—00:10；其他列仍保留原顺序。该处理是本文对时间歧义的解释，并非题面明示或官方勘误。

Δt=16 h,Ed,tL=Ld,tΔt,Ed,tpv=Pd,tpvΔt  （1）

1.2 基本假设

充电量指母线送入储能的电量，放电量指储能向母线输出的电量，两侧效率分别为0.9，往返效率为0.81。题面若将90%理解为往返效率，可令两侧效率均为平方根0.9，作为敏感性情形。忽略自放电与设备衰减；无售电收益、无外网购电功率上限。允许弃光和已付费富余电量弃置，以明确表达供电不得低于负载的约束。

第一问日初储电量采用附录给定的6000 kWh。其余问题从2025年1月1日6000 kWh开始连续运行，日末状态传递给下一日，不额外强加每天首尾相等。实时策略仅使用当前及此前已观测的净负荷，未来观测只能用于事后评价。

2 符号与统一物理模型

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| d,t | 日期与日内时段索引，时段0至143 | — |
| Ld,t,Pd,tpv | 负载功率与光伏功率 | kW |
| pd,t,pd,t | 实际价格与决策价格预测 | 元/kWh |
| Gd,t0,Gd,t | 日前计划量与最终有效常规购电量 | kWh |
| Cd,t,Dd,t | 母线侧充电量与放电量 | kWh |
| Sd,t | 时段开始时的储电量 | kWh |
| Rd,t,Wd,t | 紧急购电量与弃置电量 | kWh |
| δd,tk,+,δd,tk,− | 第k次调整的增购量与减购量 | kWh |
| ηc,ηd | 充电效率与放电效率，均为0.9 | — |

令每个时段的供给加上紧急补购等于负载、充电和弃置之和。弃置变量使模型能表示光伏或已付费计划量的过剩，而不将其误算为负购电收入。

Gd,t+Ed,tpv+Dd,t+Rd,t=Ed,tL+Cd,t+Wd,t  （2）

Sd,t+1=Sd,t+ηcCd,t−Dd,tηd  （3）

1200≤Sd,t≤10800,0≤Cd,t,Dd,t≤50006  （4）

Gd,t,Rd,t,Wd,t≥0,Sd+1,0=Sd,144  （5）

程序对每一个10分钟时段检查能量平衡与储能状态方程，再检查边界和日际衔接。六个4小时区间的充放电量是24个时段之和，不能仅凭4小时汇总推断区间内是否存在功率越限。因而验证使用逐时段轨迹，而不仅检查结果表。

3 数据处理与因果预测

3.1 数据完整性

附件1有432个建模数值；附件2负载、光伏和附件4价格各有52560个数值；附件3有35040个预报值，共193152个数值。数值区均无缺失、负值和非有限数。附件3的日期只在每组首行出现，组内空白通过向下继承日期解析，不能当作预测缺失。预报第h小时对应发布时间加h小时，跨日预测须按目标时间索引。

3.2 预测与选型

比较历史同时间均值、7日、14日、30日移动平均、EWMA及岭回归。第d天的预测只能读取前d天数据。岭回归使用前1日、前7日、近7日均值、周周期正余弦及截距，拟合窗口最多60天，功率统一除以5000缩放。非截距正则系数为1，截距正则系数为百万分之一。训练不足12天时使用7日均值。预测值裁剪为非负，且上界只依据历史范围。

β=(XTX+Λ)−1XTy,yd,t=5000xd,tTβ  （6）

预测器按滚动起点验证原则构建[1]。经济选型实际采用1月17日至31日连续15天，候选为6种预测方法、3种裕度和3种终端系数，共54组；以期末库存校正后的费用选出岭回归、裕度0、终端系数0.5。实际1月预运行仍使用事先固定的EWMA、裕度0.5和终端系数0.5，避免用月底选型反写月初状态。

1月1日没有历史样本时，原实现以附件1的负载和光伏曲线冷启动。这是额外的初始化假设，并非附件2当日真实观测；正式评价从2月开始，当前复算保留此假设以与原结果一致。

| 方法 | 负载MAE | 负载RMSE | 光伏MAE | 光伏RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mean | 803.65 | 1,028.24 | 483.33 | 772.97 |
| ma7 | 781.21 | 955.92 | 153.40 | 303.86 |
| ma14 | 782.67 | 959.83 | 171.48 | 327.22 |
| ma30 | 789.76 | 973.51 | 225.65 | 400.08 |
| ewma | 838.19 | 1,039.77 | 154.73 | 303.83 |
| ridge | 180.32 | 242.31 | 150.46 | 302.77 |

表中误差单位均为kW，评价区间为2月至12月。MAPE仅作为辅助描述，排除接近零的实际功率；阈值采用全评价样本峰值的1%，因此该指标不用于当时可用的在线特征。模型选择没有使用外样本误差反选参数。

3.3 三情景构造

最近30个历史整日的净负荷预测残差按全天能量排序，取排序位置约15%、50%、85%的三条完整残差曲线，以等权构成代表情景。它保留部分日内相关结构，但三个代表日不等同于经过校准的真实概率分布。

Nd,t=(Ld,t−Pd,tpv)Δt,Nd,ts=Nd,t+ed,ts+mσd,t  （7）

4 问题1的确定性优化模型

第一问在零点已获得当天负载、电价和光伏预测，取紧急购电为零。决策为144个常规购电量、144个充电量、144个放电量、144个弃置量及145个储能状态。目标函数为真实购电费，附加首尾储能条件。

minJ1=t=0143ptGt,Rt=0,S0=S144=6000  （8）

模型满足第2节各项约束，是线性规划，可由HiGHS求解[2,3]。原始实现另加一项微小吞吐惩罚以稳定选择解；本次独立求解去掉该项，并通过原始与对偶目标对照确认真实费用最优。两个模型的日购电量和费用一致。

Jε=J1+10−7t(Ct+Dt)  （9）

在允许弃置且所有价格为正的模型中，若某时段同时充放电，可将充电减少a、放电减少0.81a，从而保持储能变化不变。此时母线富余增加0.19a，可通过减少购电或增加弃置保持平衡。真实购电费不会上升，吞吐惩罚严格减少。因此存在不同时充放电的最优解。若未来限制弃置或引入其他复杂费用，应重新验证这一推导，必要时加入二元互斥变量。

4.1 最优性与能量检验

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 日购电量 / kWh | 59,482.6990 |
| 日购电费 / 元 | 35,126.948589 |
| 对偶目标 / 元 | 35,126.948589 |
| 原始对偶差 / 元 | 7.276e-12 |
| 无储能费用 / 元 | 48,052.05 |
| 费用节省比例 | 26.90% |
| 日弃置电量 / kWh | 0.0000 |

全天充电量为20,740.6661 kWh，放电量为16,799.9396 kWh。二者的差额为储能损耗，并非能量守恒错误。日初与日末均为6000 kWh；储电轨迹覆盖1200至10800 kWh，最大充电功率5000 kW，最大放电功率4,293.9182 kW。

tGt+tEtpv−tEtL−tWt=(1−ηc)tCt+(ηd−1−1)tDt  （10）

该恒等式使用首尾储电量相等条件。独立模型的全日能量残差小于十亿分之一kWh，双单纯形和内点算法所得费用一致。

4.2 问题1的指定结果与调度解释

表1 问题1指定时段购电量和全天结果

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 480.4124 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 445.4317 | 18:00-18:10 | 531.8940 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天购电量 | 59,482.6990 | 全天购电费 | 35,126.95 |  |  |

表2 问题1储能充放电量和首尾储电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 4,500.0000 | 0.0000 | 4:00-8:00 | 833.3333 | 6,365.8412 |
| 8:00-12:00 | 4,787.9643 | 1,702.9970 | 12:00-16:00 | 5,286.0352 | 91.1014 |
| 16:00-20:00 | 0.0000 | 5,780.1319 | 20:00-24:00 | 5,333.3333 | 2,859.8681 |
| 0:00储电量 | 6,000.0000 |  | 24:00储电量 | 6,000.0000 |  |

表1电量单位为kWh、费用单位为元，表2全部为kWh。中午即使光伏高于负载，仍可能在较低价格时购电充电，故12:00—12:10购电不为零并非计算错误。晚高价时段放电能减少高价购电，但功率和容量约束使部分高价时段仍需从外网购电。

图1 问题1购电与储能轨迹

5 问题2的日前计划与实时执行

未来负载和光伏未知时，不能直接把当天实际净负荷代入第一问模型。日前购电在各情景间共享，情景内储能、紧急购电、弃置和状态可不同。采用期望紧急费用与终端储能偏差惩罚构造以下近似规划。

mintptGt+13s=13t5ptRtsκzs  （11）

zs≥S144s−6000,zs≥6000−S144s,κ=0.5p  （12）

各情景均满足能量平衡和储能方程，另有极小吞吐惩罚。这里的情景内全天动作可以随整条情景变化，因此它是用于选择日前购电的两阶段近似，不是具有完整非预见性约束的多阶段最优控制。实际执行不使用任一情景的未来信息，也不照搬情景内电池轨迹。

5.1 实时可执行规则

在当前净负荷观测到达后，先用已锁定购电抵消净负荷。富余时尽量充电，缺口时在功率及储电下限内尽量放电，其余缺口紧急补购。下式中的储电量为当前时段起点状态。

xt=Gt−Nt,Ct=min{xt,5000/6,(10800−St)/ηc}(xt≥0)  （13）

Dt=min{−xt,5000/6,ηd(St−1200)},Rt=−xt−Dt(xt<0)  （14）

富余分支中放电和紧急量为零，未吸收富余全部弃置；缺口分支中充电和弃置为零。该规则是因果、可执行的贪心控制，但不能保证跨时段费用最优，因为提前放电可能减少后续高价时段的储能。

5.2 334天汇总与结果口径

| 计划购电量 / kWh | 计划购电费 / 元 | 紧急购电量 / kWh | 紧急购电费 / 元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21,282,449.77 | 13,206,734.13 | 224,803.88 | 1,299,372.03 |

总费用为14,506,106.15元。2月1日零点储电量为10800 kWh，12月31日末为1,498.62 kWh。以下四页按题设表1、表2列出指定日期结果，并列出全部合并后的紧急购电区间。表1的全天购电量指计划常规购电，紧急购电单独列示；费用同时给出计划费和含紧急购电的总费。

5.4 2025-03-20的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 771.3945 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 461.5890 | 18:00-18:10 | 695.3051 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 66,797.9104 | 全天计划费 | 39,990.10 | 全天总费用 | 47,364.95 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 8,550.4921 | 406.8213 | 04:00-08:00 | 1,996.3357 | 5,894.0913 |
| 08:00-12:00 | 6,268.6252 | 2,520.6772 | 12:00-16:00 | 4,640.2298 | 684.5976 |
| 16:00-20:00 | 167.7293 | 6,084.6602 | 20:00-24:00 | 365.9685 | 2,353.2793 |
| 0:00储电量 | 1,509.6215 |  | 24:00储电量 | 1,362.1453 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 09:10-10:00 | 256.7000 |
| 20:20-21:50 | 952.9489 |

全天紧急购电1,209.6489 kWh，紧急购电费7,374.85元；常规购电费加紧急购电费等于总费用47,364.95元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

5.5 2025-06-21的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 0.0000 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 243.6957 | 18:00-18:10 | 429.7072 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 38,371.2373 | 全天计划费 | 23,723.39 | 全天总费用 | 23,723.39 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 1,773.2305 | 45.9992 | 04:00-08:00 | 722.6568 | 2,622.4424 |
| 08:00-12:00 | 6,801.7663 | 0.0000 | 12:00-16:00 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16:00-20:00 | 17.6848 | 4,209.7206 | 20:00-24:00 | 2,621.9394 | 2,418.8181 |
| 0:00储电量 | 5,397.0469 |  | 24:00储电量 | 5,810.6188 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 无 | 0.0000 |

全天紧急购电0.0000 kWh，紧急购电费0.00元；常规购电费加紧急购电费等于总费用23,723.39元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

5.6 2025-09-23的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 458.3946 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 514.8372 | 18:00-18:10 | 639.0266 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 69,189.7195 | 全天计划费 | 43,401.10 | 全天总费用 | 45,264.15 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 9,496.4946 | 18.1704 | 04:00-08:00 | 1,536.4526 | 5,269.0828 |
| 08:00-12:00 | 4,752.3260 | 1,896.6157 | 12:00-16:00 | 4,139.6910 | 575.6187 |
| 16:00-20:00 | 136.1602 | 6,010.1989 | 20:00-24:00 | 668.0329 | 2,676.1702 |
| 0:00储电量 | 1,334.9402 |  | 24:00储电量 | 1,718.0078 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 21:00-21:50 | 407.3285 |

全天紧急购电407.3285 kWh，紧急购电费1,863.05元；常规购电费加紧急购电费等于总费用45,264.15元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

5.7 2025-12-21的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 1,110.7036 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 794.0558 | 18:00-18:10 | 684.0892 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 100,381.7467 | 全天计划费 | 64,356.26 | 全天总费用 | 65,394.16 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 9,004.0027 | 70.9169 | 04:00-08:00 | 1,799.9906 | 1,461.9493 |
| 08:00-12:00 | 5,667.3219 | 7,064.8587 | 12:00-16:00 | 6,743.7069 | 2,203.0187 |
| 16:00-20:00 | 85.1565 | 6,001.5592 | 20:00-24:00 | 613.3872 | 2,737.6507 |
| 0:00储电量 | 1,892.1132 |  | 24:00储电量 | 1,703.2630 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 20:30-20:40 | 148.7820 |

全天紧急购电148.7820 kWh，紧急购电费1,037.90元；常规购电费加紧急购电费等于总费用65,394.16元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

6 问题3的预报更新与购电调整

在0、6、12、18时收到的24个预报值依次对应发布后第1至第24个整点。用发布时间已知的光伏实测值作为左端锚点，逐段线性插值生成10分钟预测；只取当日尚未执行部分。历史误差使用同一发布时间的历史预报残差，避免把日前误差直接套用为临近预报误差。

负载没有同步发布的外部预报，故将最近1小时已经实现的负载残差均值加到日前预测，并按6小时尺度指数衰减。该衰减尺度是建模设定，未进行独立最优性证明。

Ltτ=max{0,Lt0+eτexp[−(t−6τ)/36]}  （15）

每次更新只重算剩余时段，已执行购电和储能状态冻结。程序实施的是6小时预报触发的购电滚动优化，电池仍每10分钟按第5节贪心规则执行。因而不能称为每10分钟都重新优化电池的完整MPC；这里借鉴的是滚动时域思想[4]。

δtk,+=max{Gtk−Gtk−1,0},δtk,−=max{Gtk−1−Gtk,0}  （16）

J3=tptGt0+k,t(1.5ptδtk,+−0.5ptδtk,−)+t5ptRt  （17）

题面未明确取消部分是否退回原款，也未明确多次调整以最初计划还是上一有效计划为基准。主模型明确约定：取消部分退回原购电款，再支付50%违约费；每次按上一有效计划结算。另以不退款情形作敏感性。增购费减去取消净退款可为净调整费，不能把它等同于纯粹违约附加费。

Gtfinal=Gt0+kδtk,+−kδtk,−  （18）

J3=tptGtfinal+0.5k,tpt(δtk,++δtk,−)+t5ptRt  （19）

6.1 更新策略的经济比较

| 策略 | 发布时刻 | 总费用 / 元 | 紧急量 / kWh | 净调整费 / 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 14,643,207.45 | 220,412.16 | 0.00 |
| B | 0、6 | 14,265,453.54 | 94,010.96 | 389,089.89 |
| C | 0、6、12 | 14,083,138.95 | 66,497.09 | 383,298.59 |
| D | 0、6、12、18 | 13,968,861.90 | 28,257.01 | 453,886.70 |

按照A→B→C→D的嵌套比较，增加6时、12时、18时更新分别降低费用377753.91元、182314.59元、114277.05元。三次增量在本回放中均为正，因此在题面给出的四个时点中，保留全部更新有经济依据。该比较不是各时点彼此独立的价值分解，也没有评估题面以外新时点的实际预报。

策略D相对A降低总费用4.61%，紧急购电量降低87.18%。由于策略之间日末储能不同，比较是实际账单口径；终端库存价值差相对总额较小，但仍须在解释中说明。敏感性实验另以统一的库存价值进行校正。

图2 不同更新策略的累计费用

6.2 信息价值的适用边界

预报更准确并不自动保证账单更低，调整费、已执行状态和实时贪心控制都可能影响结果。本数据中额外更新有利，只能支持这一组策略和费用约定；不能推出任意更频繁更新都更好。若拟引入其他发布时刻，需先获得这些时刻真实可用的预报，再做相同信息边界和费用口径下的留出比较。

以下四页同时给出0时计划与调整后的最终常规量，避免将“调整购电量”误解为仅记录增量。净调整费已经包括增购、违约和退款，紧急费另外计入总费用。

6.3 2025-03-20的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 667.6990 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 614.4013 | 18:00-18:10 | 683.5314 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 68,546.7593 | 全天计划费 | 41,927.74 | 全天总费用 | 46,057.96 |

补充表 调整后的最终常规购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 530.0919 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 524.5994 | 18:00-18:10 | 657.3709 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天最终量 | 66,290.7361 | 净调整费 | 3,100.82 | 最终常规费 | 45,028.57 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 7,901.5416 | 312.4061 | 04:00-08:00 | 1,936.1898 | 5,992.9425 |
| 08:00-12:00 | 4,286.4608 | 2,565.1168 | 12:00-16:00 | 6,656.1390 | 294.4557 |
| 16:00-20:00 | 174.5376 | 5,709.0510 | 20:00-24:00 | 586.5721 | 3,044.0926 |
| 0:00储电量 | 2,202.1144 |  | 24:00储电量 | 1,680.4504 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 09:10-10:00 | 212.2604 |

全天紧急购电212.2604 kWh，紧急购电费1,029.39元；常规购电费加紧急购电费等于总费用46,057.96元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

6.4 2025-06-21的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 0.0000 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 124.7031 | 18:00-18:10 | 421.8987 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 39,195.5367 | 全天计划费 | 23,534.86 | 全天总费用 | 23,085.25 |

补充表 调整后的最终常规购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 0.0000 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 142.4231 | 18:00-18:10 | 0.0000 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天最终量 | 37,757.0008 | 净调整费 | -449.60 | 最终常规费 | 23,085.25 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 2,025.1162 | 0.0000 | 04:00-08:00 | 1,380.7565 | 1,799.5612 |
| 08:00-12:00 | 7,883.0107 | 0.0000 | 12:00-16:00 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16:00-20:00 | 3.3184 | 5,533.8769 | 20:00-24:00 | 2,357.3932 | 2,506.6821 |
| 0:00储电量 | 2,639.5173 |  | 24:00储电量 | 3,990.6860 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 无 | 0.0000 |

全天紧急购电0.0000 kWh，紧急购电费0.00元；常规购电费加紧急购电费等于总费用23,085.25元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

6.5 2025-09-23的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 439.0507 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 582.8025 | 18:00-18:10 | 676.0235 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 72,730.8991 | 全天计划费 | 45,783.96 | 全天总费用 | 44,979.24 |

补充表 调整后的最终常规购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 320.2309 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 520.8383 | 18:00-18:10 | 676.0235 | 20:00-20:10 | 3.6316 |
| 全天最终量 | 67,830.1518 | 净调整费 | -1,483.70 | 最终常规费 | 44,300.26 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 8,522.5849 | 76.4939 | 04:00-08:00 | 1,864.4549 | 6,721.1732 |
| 08:00-12:00 | 5,898.2149 | 1,896.6157 | 12:00-16:00 | 4,937.7984 | 412.1953 |
| 16:00-20:00 | 182.4415 | 5,975.3091 | 20:00-24:00 | 925.2721 | 2,805.0885 |
| 0:00储电量 | 1,808.0385 |  | 24:00储电量 | 2,031.4222 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 20:20-20:30 | 6.3750 |
| 21:20-21:50 | 138.4320 |

全天紧急购电144.8070 kWh，紧急购电费678.98元；常规购电费加紧急购电费等于总费用44,979.24元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

6.6 2025-12-21的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 952.2926 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 774.1051 | 18:00-18:10 | 730.2102 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 97,742.2025 | 全天计划费 | 62,649.23 | 全天总费用 | 64,500.87 |

补充表 调整后的最终常规购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 952.7962 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 852.7269 | 18:00-18:10 | 730.2102 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天最终量 | 97,256.8432 | 净调整费 | 1,781.88 | 最终常规费 | 64,431.10 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 9,014.6331 | 42.3126 | 04:00-08:00 | 1,882.7950 | 1,669.3056 |
| 08:00-12:00 | 5,494.4980 | 7,236.4164 | 12:00-16:00 | 7,333.5369 | 2,306.5261 |
| 16:00-20:00 | 20.6683 | 5,541.6255 | 20:00-24:00 | 444.7648 | 2,994.5754 |
| 0:00储电量 | 1,952.1507 |  | 24:00储电量 | 1,734.2221 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 07:50-08:00 | 12.0105 |

全天紧急购电12.0105 kWh，紧急购电费69.76元；常规购电费加紧急购电费等于总费用64,500.87元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

7 问题4的波动电价模型

附件4提供实际发生的电价，并没有说明整条当日价格在0时已经公开。因此本文并列报告两个信息条件：已知当天价格的条件基准，以及以历史价格预测进行决策的可实施扩展。保留原五份结果表对应的条件基准，避免把假设变化混同于数值纠错。

pd,t=1min(7,d)j=max(0,d−7)d−1pj,t(d≥1)  （20）

历史预测扩展仅用此前7天同时间价格，第一天用附件1电价作冷启动。决策时把模型中的价格换成预测值，实际结算始终使用附件4实际价格。由于没有附加的日内价格预报，在6、12、18时仍使用零点生成的价格预测，不读取未来实际价格。

| 策略 | 价格信息 | 总费用 / 元 | 紧急量 / kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-2 | 当天曲线已知 | 15,249,408.93 | 237,748.18 |
| 4-3 | 当天曲线已知 | 14,608,808.73 | 36,078.78 |
| 4-2扩展 | 历史7日均价 | 15,319,637.30 | 230,283.12 |
| 4-3扩展 | 历史7日均价 | 14,732,259.05 | 34,167.83 |

历史价格预测使问题4-2和4-3费用分别比对应条件基准高0.46%和0.85%。这是两种价格信息输入下同类启发式策略的实测费用差，并非严格的信息价值上界或全局最优差距。要获得信息价值界，需要在一致终端条件下建立可比较的最优随机控制与完美信息模型。

已知当天曲线的4-3费用比4-2低4.20%，历史价格预测扩展的对应降幅为3.83%。额外光伏预报的应用在这两组测试中仍能减少费用，但该降幅同时反映预测器与滚动执行的综合效果。下面八页保留与原结果工作簿一致的已知价格条件下指定日期结果。

7.1 问题4-2 2025-03-20的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 771.3945 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 461.5890 | 18:00-18:10 | 0.0000 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 67,716.3431 | 全天计划费 | 41,113.08 | 全天总费用 | 48,252.47 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 6,706.3072 | 512.6354 | 04:00-08:00 | 3,753.2098 | 5,752.8951 |
| 08:00-12:00 | 6,268.6252 | 2,548.0120 | 12:00-16:00 | 4,632.0511 | 719.4601 |
| 16:00-20:00 | 144.4381 | 6,685.6107 | 20:00-24:00 | 1,868.8262 | 2,214.3473 |
| 0:00储电量 | 1,579.2597 |  | 24:00储电量 | 2,134.3043 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 09:10-10:00 | 229.3652 |
| 20:20-21:50 | 965.9920 |

全天紧急购电1,195.3572 kWh，紧急购电费7,139.39元；常规购电费加紧急购电费等于总费用48,252.47元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

7.2 问题4-2 2025-06-21的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 0.0000 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 243.6957 | 18:00-18:10 | 429.7072 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 39,414.3625 | 全天计划费 | 20,287.91 | 全天总费用 | 20,287.91 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 1,982.4727 | 3,695.4480 | 04:00-08:00 | 3,305.5459 | 1,719.9540 |
| 08:00-12:00 | 7,621.6876 | 0.0000 | 12:00-16:00 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16:00-20:00 | 15.6893 | 4,170.5899 | 20:00-24:00 | 3,258.6098 | 3,117.4407 |
| 0:00储电量 | 5,198.3777 |  | 24:00储电量 | 5,649.0575 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 无 | 0.0000 |

全天紧急购电0.0000 kWh，紧急购电费0.00元；常规购电费加紧急购电费等于总费用20,287.91元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

7.3 问题4-2 2025-09-23的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 458.3946 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 514.8372 | 18:00-18:10 | 0.0000 | 20:00-20:10 | 739.2926 |
| 全天计划量 | 69,181.2047 | 全天计划费 | 44,589.89 | 全天总费用 | 46,811.69 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 6,510.9961 | 18.2573 | 04:00-08:00 | 4,481.1549 | 5,232.7774 |
| 08:00-12:00 | 4,825.7005 | 1,896.6157 | 12:00-16:00 | 4,184.4661 | 693.7682 |
| 16:00-20:00 | 254.9077 | 6,868.2389 | 20:00-24:00 | 791.2947 | 2,027.5618 |
| 0:00储电量 | 1,331.4140 |  | 24:00储电量 | 1,678.1716 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 20:30-20:40 | 9.4001 |
| 20:50-21:50 | 442.9388 |

全天紧急购电452.3389 kWh，紧急购电费2,221.80元；常规购电费加紧急购电费等于总费用46,811.69元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

7.4 问题4-2 2025-12-21的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 1,110.7036 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 794.0558 | 18:00-18:10 | 684.0892 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 99,075.3136 | 全天计划费 | 75,314.29 | 全天总费用 | 75,314.29 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 5,904.9303 | 70.9169 | 04:00-08:00 | 806.9479 | 1,452.3576 |
| 08:00-12:00 | 5,808.2857 | 7,205.8225 | 12:00-16:00 | 7,086.1338 | 2,487.4074 |
| 16:00-20:00 | 126.8923 | 5,314.2748 | 20:00-24:00 | 3,704.2350 | 2,249.9071 |
| 0:00储电量 | 5,564.3592 |  | 24:00储电量 | 5,790.6127 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 无 | 0.0000 |

全天紧急购电0.0000 kWh，紧急购电费0.00元；常规购电费加紧急购电费等于总费用75,314.29元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

7.5 问题4-3 2025-03-20的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 667.6990 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 614.4013 | 18:00-18:10 | 0.0000 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 69,440.3509 | 全天计划费 | 43,015.62 | 全天总费用 | 47,287.13 |

补充表 调整后的最终常规购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 530.0919 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 524.5994 | 18:00-18:10 | 0.0000 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天最终量 | 67,169.0154 | 净调整费 | 3,247.08 | 最终常规费 | 46,262.70 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 6,239.7904 | 504.1176 | 04:00-08:00 | 3,430.3878 | 5,757.7905 |
| 08:00-12:00 | 4,283.9900 | 2,575.5103 | 12:00-16:00 | 6,658.6098 | 294.4557 |
| 16:00-20:00 | 174.5376 | 6,377.8626 | 20:00-24:00 | 1,992.3802 | 2,899.4282 |
| 0:00储电量 | 2,316.1934 |  | 24:00储电量 | 2,363.2918 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 09:10-10:00 | 201.8669 |

全天紧急购电201.8669 kWh，紧急购电费1,024.43元；常规购电费加紧急购电费等于总费用47,287.13元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

7.6 问题4-3 2025-06-21的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 0.0000 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 128.0093 | 18:00-18:10 | 438.5881 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 39,781.5323 | 全天计划费 | 20,452.48 | 全天总费用 | 19,895.89 |

补充表 调整后的最终常规购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 0.0000 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 142.4231 | 18:00-18:10 | 406.9691 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天最终量 | 38,346.9171 | 净调整费 | -556.59 | 最终常规费 | 19,895.89 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 2,368.6485 | 1,687.5172 | 04:00-08:00 | 3,079.7811 | 1,778.2734 |
| 08:00-12:00 | 7,943.5653 | 0.0000 | 12:00-16:00 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16:00-20:00 | 2.7747 | 5,537.9433 | 20:00-24:00 | 3,094.9299 | 3,177.7014 |
| 0:00储电量 | 2,598.0832 |  | 24:00储电量 | 3,903.8845 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 无 | 0.0000 |

全天紧急购电0.0000 kWh，紧急购电费0.00元；常规购电费加紧急购电费等于总费用19,895.89元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

7.7 问题4-3 2025-09-23的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 439.0507 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 582.8025 | 18:00-18:10 | 0.0000 | 20:00-20:10 | 805.4434 |
| 全天计划量 | 72,731.6962 | 全天计划费 | 47,105.84 | 全天总费用 | 46,311.76 |

补充表 调整后的最终常规购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 324.7174 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 520.8383 | 18:00-18:10 | 0.0000 | 20:00-20:10 | 756.5694 |
| 全天最终量 | 67,663.5085 | 净调整费 | -1,569.54 | 最终常规费 | 45,536.30 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 6,212.4251 | 165.5270 | 04:00-08:00 | 4,254.0343 | 6,680.0303 |
| 08:00-12:00 | 5,403.7451 | 1,896.6157 | 12:00-16:00 | 5,426.0405 | 412.1953 |
| 16:00-20:00 | 269.1458 | 6,888.5569 | 20:00-24:00 | 935.5478 | 1,979.8807 |
| 0:00储电量 | 1,795.3772 |  | 24:00储电量 | 2,020.8820 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 18:20-18:30 | 1.0833 |
| 20:20-20:30 | 6.3750 |
| 21:20-21:50 | 146.6475 |

全天紧急购电154.1058 kWh，紧急购电费775.46元；常规购电费加紧急购电费等于总费用46,311.76元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

7.8 问题4-3 2025-12-21的指定结果

电量单位为kWh，费用单位为元。日前计划在0:00确定，储能统计为实际执行结果。相邻紧急购电时段合并为连续区间，所列电量为区间累计。

表1格式 日前计划购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 952.2926 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 774.1051 | 18:00-18:10 | 730.2102 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天计划量 | 97,555.7323 | 全天计划费 | 73,293.83 | 全天总费用 | 74,945.16 |

补充表 调整后的最终常规购电量

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.0000 | 12:00-12:10 | 952.7962 | 14:00-14:10 | 0.0000 |
| 16:00-16:10 | 852.7269 | 18:00-18:10 | 683.5154 | 20:00-20:10 | 0.0000 |
| 全天最终量 | 96,887.3410 | 净调整费 | 1,566.88 | 最终常规费 | 74,860.71 |

表2格式 实际储能充放电量

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00-04:00 | 5,763.9579 | 74.6913 | 04:00-08:00 | 779.2716 | 1,478.9757 |
| 08:00-12:00 | 5,467.7745 | 7,305.0077 | 12:00-16:00 | 7,651.3700 | 2,473.7335 |
| 16:00-20:00 | 0.0000 | 5,388.0558 | 20:00-24:00 | 4,353.3056 | 3,058.6478 |
| 0:00储电量 | 5,695.4283 |  | 24:00储电量 | 5,332.7488 |  |

紧急购电明细

| 时间段 | 紧急购电量 |
| --- | --- |
| 07:50-08:00 | 12.0105 |

全天紧急购电12.0105 kWh，紧急购电费84.45元；常规购电费加紧急购电费等于总费用74,945.16元。4小时内出现充、放电累计值均为正，表示不同10分钟时段切换运行，不表示同时充放电。

8 验证与敏感性分析

12组全年策略分别检查11项物理和费用指标，共132项。最大绝对误差为5.821e-11，小于百万分之一的验证阈值。检查包括能量平衡、储能动态、容量边界、功率、非负、充放电互斥、跨日连续、费用、交易恒等式、紧急区间合并与有限数值。

五份原始Excel已独立读取，与重建轨迹逐值比较；共比较288720个时段购电值，并同时检查储能汇总、日期、紧急区间及费用，最大差异为约1.2乘10的负10次方。61项污染测试覆盖六种预测器与不同日期，并检查修改12时后实际值和后续预报不会影响此前计划。测试通过说明这些输入路径满足已测试的因果边界，不替代对所有控制逻辑的数学证明。

敏感性使用3月18—23日、6月19—24日、9月21—26日和12月19—24日共24天；组内保持相同初始储电，并扣除终端相对初始的库存价值。以下为问题3-D部分实验，不将24天结论外推为全年保证。

Jadj=J−0.5p(Send−Sstart)  （21）

| 情形 | 库存校正成本 / 元 | 相对基准 |
| --- | --- | --- |
| 基准 | 1,022,316.93 | +0.00% |
| 效率各85% | 1,061,720.06 | +3.85% |
| 效率各95% | 987,555.12 | -3.40% |
| 往返效率90% | 988,531.27 | -3.30% |
| 容量9600 kWh | 1,072,606.20 | +4.92% |
| 容量14400 kWh | 978,885.00 | -4.25% |
| 残差裕度1 | 1,093,889.71 | +7.00% |
| 取消不退款 | 1,030,790.03 | +0.83% |
| PCHIP插值 | 1,022,705.50 | +0.04% |

效率提高与容量扩大在所测范围内降低费用；过大安全裕度会增加常规购电和富余弃置。取消不退款使策略3-D的24天费用上升，但本实验没有在不退款条件下重新比较完整A—D组合，因此不能据此断言该条件下所有更新时点仍然有利。

9 模型评价与结论

统一能量模型能清楚区分功率和电量、母线流量和储能库存。第一问可获得线性规划最优解及对偶证据；全年策略按信息发布时间运行，提供可核算的计划、调整与紧急账本。输出结果覆盖题目指定日期、六个购电时段、六个4小时充放电区间及全天费用。

模型也有明确局限。三条历史残差情景不能完整描述极端天气风险，情景内动作未施加完整多阶段非预见性；实际电池执行为贪心规则，未优化未来的机会成本。无衰减、自放电和售电机制假设使模型只适用于题设简化系统。问题4已知价格基准依赖额外信息条件，不能作为实时未知价格下的无条件答案。

可以在已有框架上把储能执行改为每10分钟基于条件预测的短时域优化，加入场景树的非预见性约束，并通过外样本净费用比较是否值得增加计算复杂度。若新增价格发布机制或改变退款条款，应重新求解，不能只改报表费率。

综合计算，问题1最优日购电费为35,126.95元；问题2和问题3-D在2月至12月的实际账单分别为14,506,106.15元和13,968,861.90元。增加题面提供的6、12、18时预报在所测嵌套策略中均节省费用。问题4两种价格信息条件下的费用已分别报告，保证结论与可用信息相匹配。

参考文献

[1] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. 3rd ed. OTexts, 2021. https://otexts.com/fpp3/（访问日期2026-09-10）.

[2] SciPy Developers. scipy.optimize.linprog. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linprog.html（访问日期2026-09-10）.

[3] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004. https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/.

[4] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design. 2nd ed., 6th printing. Nob Hill Publishing, 2026. https://sites.engineering.ucsb.edu/~jbraw/mpc/.

[5] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026年修订稿）. 2026-03-03. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/4cd596519c9eb9fbd866398f6df0caa3.html.

附录A 支撑材料与复现说明

计算源程序、输入附件、逐时段轨迹、费用明细、误差检验和公式源文件随支撑材料提供。原始结果和初稿保留，修订工作簿只修正与内部映射不一致的时间文字并增加费用核算页，已验证的购电数值保持不变。

| 文件或目录 | 内容 |
| --- | --- |
| src/model.py | 数据读取、预测、线性规划、实时执行与验证 |
| src/run.py | 问题1、54组经济选型、12组年度策略及敏感性 |
| src/q1_certificate.py | 独立第一问模型、对偶证书和算法交叉检查 |
| src/review_results.py | 原始五份工作簿逐值独立回读 |
| src/deliver.py 中 causality | 61项未来污染验证，原导出器保留供对照 |
| results/*.npz 与 *_daily.csv | 逐时段轨迹和逐日费用明细 |
| audit/*.csv 与 *.json | 数据审计、时间映射、物理与费用检验 |
| 论文公式LaTeX.tex | 本文公式的可编辑LaTeX源 |
| src/word_math.py | LaTeX至Word原生公式转换 |
| src/build_review_paper.py | 由复算结果生成本文 |

运行环境采用Python 3.12、NumPy 2.5.3、SciPy 1.18.1、pandas 3.0.1；先执行run.py的all阶段，再执行review_results.py与因果测试。独立第一问验证使用q1_certificate.py。所有路径相对于本复现目录解析，输入放在input，计算结果写入results和audit。

AI工具使用说明

本次使用OpenAI Codex辅助代码审查、结果复算、论文文字修订、图表制作和公式转换。论文中的数值来自提供附件及可复现程序；数学假设和策略局限在正文注明。正式参赛时，使用者应依据实际交互记录完成赛事要求的AI工具使用记录，不应将本段当作完整的提示词与交互日志。

以下附上产生主要数值结果的完整模型与运行程序，以及独立回读程序和第一问最优性验证程序。排版与图表生成脚本一并列入支撑材料。

附录B model.py源程序

"""C题微网：数据审计、因果预测、情景日前 LP 和 MPC。单位 kWh / 元。"""

from pathlib import Path

import json, hashlib, shutil, datetime as dt

from functools import lru_cache

import numpy as np

import pandas as pd

from openpyxl import load_workbook

from scipy.optimize import linprog

from scipy.sparse import lil_matrix

from scipy.interpolate import PchipInterpolator

ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]

DT=1/6; T=144; SEED=20260910

DATES=pd.date_range('2025-01-01',periods=365)

METHODS=['mean','ma7','ma14','ma30','ewma','ridge']

def dump(obj,path):

Path(path).write_text(json.dumps(obj,ensure_ascii=False,indent=2,default=lambda x:x.item() if isinstance(x,np.generic) else str(x)),encoding='utf-8')

def time_label(t):

return f'{t//6:02d}:{t%6*10:02d}'

def interval(t,end=None):return time_label(t)+'-'+time_label(t+1 if end is None else end)

def align_time(label):

# 原模板最后列统一勘误为本日 00:00--00:10；其他列按左端精确匹配。

left=str(label).split('-')[0].replace('+1','')

h,m=map(int,left.split(':')[:2]); return (h*60+m)//10

def _minute(v):

if isinstance(v,dt.time):return v.hour*60+v.minute

s=str(v);return 1440 if '+1' in s else int(s.split(':')[0])*60+int(s.split(':')[1])

def load_data():

if not (ROOT/'input'/'附件1.xlsx').exists():

raise FileNotFoundError('请将附件1至4及附件5模板放入本复现目录的input文件夹')

w1=load_workbook(ROOT/'input'/'附件1.xlsx',data_only=True)

rows=list(w1.active.values); a=np.asarray([r[1:4] for r in rows[1:]],float)

assert [_minute(r[0]) for r in rows[1:]]==list(range(10,1441,10))

def matrix(file,sheet=None):

w=load_workbook(ROOT/'input'/file,data_only=True);s=w[sheet] if sheet else w.active

r=list(s.values)

assert [_minute(x) for x in r[0][1:]]==list(range(10,1441,10))

assert list(pd.to_datetime([x[0] for x in r[1:]]))==list(DATES)

return np.asarray([x[1:] for x in r[1:]],float)

L=matrix('附件2.xlsx','小区负载');PV=matrix('附件2.xlsx','光伏发电实际功率');P=matrix('附件4.xlsx')

w3=load_workbook(ROOT/'input'/'附件3.xlsx',data_only=True)

F=np.full((365,4,24),np.nan);mapping=[];seen=set();last=None

for row in list(w3.active.values)[1:]:

if row[0] not in [None,'']:last=pd.Timestamp(row[0])

hour=int(str(row[1]).split(':')[0]); day=(last-DATES[0]).days;assert hour in [0,6,12,18]

assert (day,hour) not in seen;seen.add((day,hour));F[day,hour//6]=row[2:26]

for k in range(24):mapping.append([str(last+pd.Timedelta(hours=hour)),k+1,str(last+pd.Timedelta(hours=hour+k+1))])

assert len(seen)==1460

pd.DataFrame(mapping,columns=['发布时间','预报第几小时','目标时间']).to_csv(ROOT/'audit'/'预报时间映射.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')

stats=[]

for name,v,unit in [('附件1电价',a[:,0],'元/kWh'),('附件1负载',a[:,1],'kW'),('附件1光伏',a[:,2],'kW'),('附件2负载',L,'kW'),('附件2光伏',PV,'kW'),('附件3预报',F,'kW'),('附件4电价',P,'元/kWh')]:

stats.append(dict(数据=name,形状=str(v.shape),单位=unit,数量=v.size,缺失=int(np.isnan(v).sum()),非有限=int((~np.isfinite(v)).sum()),负值=int((v<0).sum()),最小=float(v.min()),最大=float(v.max()),均值=float(v.mean())))

assert np.isfinite(v).all() and (v>=0).all(),name

pd.DataFrame(stats).to_csv(ROOT/'audit'/'数据审计.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')

manifest={f.name:hashlib.sha256(f.read_bytes()).hexdigest() for f in (ROOT/'input').iterdir()}

dump(manifest,ROOT/'audit'/'输入SHA256.json')

tm=[];templates={}

for f in (ROOT/'input').glob('result*.xlsx'):

w=load_workbook(f);s=w['计划购电量'];labels=[s.cell(i,1).value for i in range(2,146)] if f.stem=='result1' else [s.cell(1,j).value for j in range(2,146)]

ids=[align_time(x) for x in labels];assert sorted(ids)==list(range(144))

for i,(label,t) in enumerate(zip(labels,ids)):tm.append([f.name,i+1,label,interval(t),time_label(t+1),t,'原末列勘误' if t==0 else '按左端匹配'])

templates[f.name]={s.title:[s.max_row,s.max_column] for s in w}

pd.DataFrame(tm,columns=['文件','数据序号','原模板标签','规范区间','附件右端采样时刻','内部索引','说明']).to_csv(ROOT/'audit'/'模板逐列时间映射.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')

dump(templates,ROOT/'audit'/'模板结构.json')

np.savez_compressed(ROOT/'results'/'data.npz',a=a,L=L,PV=PV,P=P,F=F)

return dict(a=a,L=L,PV=PV,P=P,F=F)

def forecast(y,d,method,fallback):

"""只能访问 y[:d]；不同候选均遵循相同截止点。"""

if d==0:return fallback.copy()

h=y[:d]

if method=='mean':v=h.mean(axis=0)

elif method.startswith('ma'):v=h[-int(method[2:]):].mean(axis=0)

elif method=='ewma':

weight=.8**np.arange(min(d,30)-1,-1,-1);v=np.average(h[-30:],axis=0,weights=weight)

else:

if d<12:return forecast(y,d,'ma7',fallback)

def feat(j):

return np.stack([np.ones(T),y[j-1]/5000,y[j-7]/5000,y[max(0,j-7):j].mean(axis=0)/5000,

np.full(T,np.sin(2*np.pi*j/7)),np.full(T,np.cos(2*np.pi*j/7))],axis=1)

idx=range(max(7,d-60),d);X=np.concatenate([feat(j) for j in idx]);z=y[list(idx)].reshape(-1)/5000

reg=np.eye(X.shape[1])*1.;reg[0,0]=1e-6

coef=np.linalg.solve(X.T@X+reg,X.T@z);v=feat(d)@coef*5000

# 用历史范围裁剪外推，禁止用当日实际值设定上下界。

v=np.clip(v,0,np.maximum(h[-30:].max(axis=0)*1.3,1.))

return np.maximum(v,0)

def build_forecasts(data):

out={}

for m in METHODS:

out[m]={}

for k,col in [('L',1),('PV',2)]:

out[m][k]=np.stack([forecast(data[k],d,m,data['a'][:,col]) for d in range(365)])

return out

def metrics(pred,actual):

e=pred-actual;mask=actual>max(1,float(actual.max())*.01)

return dict(MAE=float(np.abs(e).mean()),RMSE=float(np.sqrt((e*e).mean())),nMAE=float(np.abs(e).mean()/max(actual.mean(),1)),MAPE=float(np.mean(np.abs(e[mask]/actual[mask]))*100))

@lru_cache(maxsize=128)

def lp_structure(n,k,eta):

# G[n], 各情景(C,D,R,W,S_next)[5n], terminal_abs[k], optional plus/minus[2n]

nvar=n+k*5*n+k+2*n;A=lil_matrix((2*n*k+n,nvar));b=np.zeros(2*n*k+n)

for s in range(k):

off=n+s*5*n

for t in range(n):

r=2*n*s+t;A[r,t]=1;A[r,off+t]=-1;A[r,off+n+t]=1;A[r,off+2*n+t]=1;A[r,off+3*n+t]=-1

r=2*n*s+n+t;A[r,off+4*n+t]=1;A[r,off+t]=-eta;A[r,off+n+t]=1/eta

if t:A[r,off+4*n+t-1]=-1

plus=n+k*5*n+k

for t in range(n):A[2*n*k+t,t]=1;A[2*n*k+t,plus+t]=-1;A[2*n*k+t,plus+n+t]=1

U=lil_matrix((2*k,nvar))

for s in range(k):

z=n+k*5*n+s;end=n+s*5*n+5*n-1

U[2*s,end]=1;U[2*s,z]=-1;U[2*s+1,end]=-1;U[2*s+1,z]=-1

return A.tocsr(),U.tocsr()

def optimize_day(net_scenarios,p,s0,eta=.9,capacity=12000,emergency=5,terminal=.5,old=None,fee=.5,refund=True,cyclic=False):

N=np.atleast_2d(net_scenarios);k,n=N.shape;p=np.asarray(p);A,U=lp_structure(n,k,eta)

nv=A.shape[1];c=np.zeros(nv);b=np.zeros(A.shape[0]);bu=np.tile([capacity*.5,-capacity*.5],k)

weights=np.ones(k)/k;c[:n]=p if old is None else 0

bounds=[(0,None)]*nv;eps=1e-7

for s in range(k):

off=n+s*5*n;b[2*n*s:2*n*s+n]=N[s];b[2*n*s+n]=s0

c[off:off+2*n]=eps/k;c[off+2*n:off+3*n]=emergency*p*weights[s]

c[n+k*5*n+s]=terminal*p.mean()*weights[s]

for t in range(n):

bounds[off+t]=(0,5000*DT);bounds[off+n+t]=(0,5000*DT)

bounds[off+4*n+t]=(capacity*.1,capacity*.9)

if cyclic:bounds[off+2*n+t]=(0,0)

if cyclic:bounds[off+5*n-1]=(s0,s0)

plus=n+k*5*n+k

if old is None:

# 删除交易关系行；辅助增减量固定零。

Ause=A[:2*n*k];buse=b[:2*n*k]

for t in range(2*n):bounds[plus+t]=(0,0)

else:

b[2*n*k:]=old;Ause=A;buse=b

c[plus:plus+n]=(1+fee)*p;c[plus+n:]=(-1+fee if refund else fee)*p

sol=linprog(c,A_ub=U,b_ub=bu,A_eq=Ause,b_eq=buse,bounds=bounds,method='highs',options={'dual_feasibility_tolerance':1e-8,'primal_feasibility_tolerance':1e-8})

if not sol.success:raise RuntimeError(sol.message)

off=n;C=sol.x[off:off+n];D=sol.x[off+n:off+2*n]

assert np.max(np.minimum(C,D))<1e-5,'同时充放电'

return dict(G=np.maximum(sol.x[:n],0),C=C,D=D,S=np.r_[s0,sol.x[off+4*n:off+5*n]],objective=sol.fun)

def recourse(g,net,s,eta=.9,capacity=12000):

"""当前时段测量到达后进行局部能量平衡；绝不读取下一时段。"""

surplus=g-net

if surplus>=0:

C=min(surplus,5000*DT,max(0,(capacity*.9-s)/eta));D=R=0.;W=surplus-C

else:

D=min(-surplus,5000*DT,max(0,(s-capacity*.1)*eta));C=W=0.;R=-surplus-D

return C,D,R,W,s+eta*C-D/eta

def interpolate_hourly_forecast(values,anchor,method='linear'):

x=np.arange(25);y=np.r_[anchor,values];q=np.arange(1,145)/6

v=np.interp(q,x,y) if method=='linear' else PchipInterpolator(x,y)(q)

return np.maximum(v,0)

def scenarios(pred,residuals,margin=.5):

# 最近历史预测残差的真实整日曲线按全天净能量排序选三条代表；不读取目标日。

if len(residuals)<3:return pred[None,:]

r=residuals[-30:];order=np.argsort(r.sum(axis=1));ix=np.rint(np.array([.15,.5,.85])*(len(r)-1)).astype(int)

return pred[None,:]+r[order[ix]]+margin*r.std(axis=0)[None,:]

def merge_emergency_intervals(r,tol=1e-8):

out=[];start=None

for t in range(len(r)+1):

active=t<len(r) and r[t]>tol

if active and start is None:start=t

if not active and start is not None:out.append((interval(start,t),float(r[start:t].sum())));start=None

assert abs(sum(x[1] for x in out)-r.sum())<1e-6

return out

def run_policy(data,fl,fp,margin=.5,terminal=.5,eta=.9,capacity=12000,emergency=5,updates=(),q3=False,price_actual=False,price_forecast=False,fee=.5,refund=True,interp='linear',days=None,s0=None,tag='',save=True):

if days is None:days=range(365)

days=list(days);s=capacity*.5 if s0 is None else s0;out={k:[] for k in ['G0','G','C','D','R','W','S','plus','minus','PVhat','Lhat','Pdecision']};daily=[];versions=[]

netactual=(data['L']-data['PV'])*DT

resid=netactual-(fl-fp)*DT

for d in days:

# 正式评价从2月开始。各问题3策略在1月统一按问题2预运行，确保2月初状态可比。

q3_active=q3 and not (days[0]==0 and d<31)

p=data['P'][d] if price_actual else data['a'][:,0]

pp=forecast(data['P'],d,'ma7',data['a'][:,0]) if price_forecast else p

pv0=fp[d].copy()

if q3_active:pv0=interpolate_hourly_forecast(data['F'][d,0],data['PV'][d-1,-1] if d else 0,interp)

pred=(fl[d]-pv0)*DT

# 问题3用同一发布时刻过去日期的预报残差，避免把日前误差套在临近预报。

if q3_active:

hist=[]

for j in range(max(0,d-30),d):

pj=interpolate_hourly_forecast(data['F'][j,0],data['PV'][j-1,-1] if j else 0,interp)

hist.append(netactual[j]-(fl[j]-pj)*DT)

rs=np.asarray(hist).reshape(-1,T)

else:rs=resid[:d]

m=.5 if d<31 and days[0]==0 else margin;term=.5 if d<31 and days[0]==0 else terminal

N=scenarios(pred,rs,m)

plan=optimize_day(N,pp,s,eta,capacity,emergency,term);g0=plan['G'].copy();g=g0.copy()

C=np.zeros(T);D=C.copy();R=C.copy();W=C.copy();plus=C.copy();minus=C.copy();S=np.zeros(T+1);S[0]=s;ph=pv0.copy();lh=fl[d].copy()

vv=[g0.copy()]

for t in range(T):

if q3_active and t in [int(h*6) for h in updates]:

hour=t//6

pvnew=interpolate_hourly_forecast(data['F'][d,hour//6],data['PV'][d,t-1],interp)[:T-t]

rnow=(data['L'][d,max(0,t-6):t]-fl[d,max(0,t-6):t]).mean()

lnew=np.maximum(0,fl[d,t:]+rnow*np.exp(-np.arange(T-t)/36))

prednew=(lnew-pvnew)*DT

rh=[]

for j in range(max(0,d-30),d):

hp=interpolate_hourly_forecast(data['F'][j,hour//6],data['PV'][j,t-1],interp)[:T-t]

lr=(data['L'][j,max(0,t-6):t]-fl[j,max(0,t-6):t]).mean()

hl=np.maximum(0,fl[j,t:]+lr*np.exp(-np.arange(T-t)/36))

rh.append(netactual[j,t:]-(hl-hp)*DT)

N=scenarios(prednew,np.asarray(rh).reshape(-1,T-t),m)

pl=optimize_day(N,pp[t:],s,eta,capacity,emergency,term,old=g[t:],fee=fee,refund=refund)

delta=pl['G']-g[t:];plus[t:]+=np.maximum(delta,0);minus[t:]+=np.maximum(-delta,0);g[t:]=pl['G'];ph[t:]=pvnew;lh[t:]=lnew

vv.append(g.copy())

C[t],D[t],R[t],W[t],s=recourse(g[t],netactual[d,t],s,eta,capacity);S[t+1]=s

base=float(p@g0);inc=float((1+fee)*p@plus);cancel=float(fee*p@minus);ref=float(p@minus) if refund else 0.;em=float(emergency*p@R)

total=base+inc+cancel-ref+em

daily.append(dict(day=d,date=str(DATES[d].date()),G0=g0.sum(),G=g.sum(),R=R.sum(),W=W.sum(),base=base,increase=inc,cancel=cancel,refund=ref,adjustment=inc+cancel-ref,emergency=em,total=total,S0=S[0],Send=S[-1],C=C.sum(),D=D.sum(),absolute_adjustment=(plus+minus).sum(),surcharge=fee*float(p@(plus+minus))))

for key,val in [('G0',g0),('G',g),('C',C),('D',D),('R',R),('W',W),('S',S),('plus',plus),('minus',minus),('PVhat',ph),('Lhat',lh),('Pdecision',pp)]:out[key].append(val)

versions.append(vv)

if tag and (d%60==0 or d==days[-1]):print(tag,str(DATES[d].date()),'cost',round(total,2),flush=True)

out={k:np.asarray(v) for k,v in out.items()};out['days']=np.array(days);out['eta']=np.array(eta);out['capacity']=np.array(capacity);out['multiplier']=np.array(emergency);out['fee']=np.array(fee);out['refund_flag']=np.array(refund)

df=pd.DataFrame(daily)

if save and tag:

np.savez_compressed(ROOT/'results'/f'{tag}.npz',**out);df.to_csv(ROOT/'results'/f'{tag}_daily.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')

dump({str(d):[v.tolist() for v in vv] for d,vv in zip(days,versions) if d in [78,171,265,354]},ROOT/'results'/f'{tag}_versions.json')

return out,df

def validate_solution(out,data,df,price_actual=False):

ids=out['days'];p=data['P'][ids] if price_actual else np.broadcast_to(data['a'][:,0],(len(ids),T))

G,C,D,R,W,S=[out[k] for k in ['G','C','D','R','W','S']];eta=float(out['eta']);cap=float(out['capacity']);fee=float(out['fee'])

bal=G+data['PV'][ids]*DT+D+R-data['L'][ids]*DT-C-W

expected=(p*out['G0']).sum(axis=1)+(1+fee)*(p*out['plus']).sum(axis=1)+(fee-int(out['refund_flag']))*(p*out['minus']).sum(axis=1)+float(out['multiplier'])*(p*R).sum(axis=1)

checks={'能量守恒':np.max(np.abs(bal)),'SOC动态':np.max(np.abs(S[:,1:]-S[:,:-1]-eta*C+D/eta)),

'SOC边界':max(0,cap*.1-S.min(),S.max()-cap*.9),'充放电上限':max(0,C.max()-5000*DT,D.max()-5000*DT),

'非负':max(0,-min(v.min() for v in [G,C,D,R,W])), '同时充放电':np.minimum(C,D).max(),

'跨日连续':np.max(np.abs(S[1:,0]-S[:-1,-1])) if np.all(np.diff(ids)==1) and len(ids)>1 else 0.,

'费用独立核算':np.max(np.abs(expected-df.total.to_numpy())),

'有效计划交易恒等式':np.max(np.abs(G-out['G0']-out['plus']+out['minus'])),

'紧急合并守恒':max(abs(sum(v for _,v in merge_emergency_intervals(r))-r.sum()) for r in R),

'有限数值':float(not all(np.isfinite(x).all() for x in [G,C,D,R,W,S]))}

result=[dict(检查=k,误差=float(v),状态='PASS' if v<1e-6 else 'FAIL') for k,v in checks.items()]

assert all(x['状态']=='PASS' for x in result),result

return result

附录B run.py源程序

from model import *

import argparse, time

def main(stage):

data=load_data()

if stage in ['all','q1']:

a=data['a'];r=optimize_day((a[:,1]-a[:,2])*DT,a[:,0],6000,cyclic=True,terminal=0)

G,C,D,S=[r[x] for x in ['G','C','D','S']];W=G+a[:,2]*DT+D-a[:,1]*DT-C

assert W.min()>-1e-6 and abs(S[-1]-6000)<1e-6

np.savez_compressed(ROOT/'results'/'q1.npz',G=G,C=C,D=D,S=S,W=W)

summary=dict(total_energy=G.sum(),cost=a[:,0]@G,initial=S[0],final=S[-1],max_balance_error=float(np.max(np.abs(G+a[:,2]*DT+D-a[:,1]*DT-C-W))),no_battery_cost=float(a[:,0]@np.maximum((a[:,1]-a[:,2])*DT,0)),six_slots={interval(t):G[t] for t in [60,72,84,96,108,120]})

# 左端样本、日内周期闭合的另一解释，仅作时间敏感性，不用于主模板。

alt=np.roll(a,1,axis=0);rr=optimize_day((alt[:,1]-alt[:,2])*DT,alt[:,0],6000,cyclic=True,terminal=0)

summary['left_endpoint_alternative_cost']=alt[:,0]@rr['G']

dump(summary,ROOT/'results'/'q1_summary.json');print('Q1',summary,flush=True)

pd.DataFrame([dict(区间=interval(t,t+24),充电量=C[t:t+24].sum(),放电量=D[t:t+24].sum()) for t in range(0,144,24)]).to_csv(ROOT/'results'/'表2_问题1.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')

if stage=='q1':return

if stage in ['all','forecast']:

forecasts=build_forecasts(data)

np.savez_compressed(ROOT/'results'/'forecasts.npz',**{m+'_'+k:v for m,dic in forecasts.items() for k,v in dic.items()})

rows=[]

for m in METHODS:

for k in ['L','PV']:

for period,sl in [('1月滚动验证',slice(16,31)),('2月至12月外样本',slice(31,None))]:

rows.append(dict(method=m,variable=k,period=period,**metrics(forecasts[m][k][sl],data[k][sl])))

pd.DataFrame(rows).to_csv(ROOT/'results'/'预测精度.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')

# 固定相同初始SOC，连续15日经济回测；不重置每一天的SOC。

tune=[]

for m in METHODS:

for margin in [0.,.5,1.]:

for terminal in [0.,.5,1.]:

_,df=run_policy(data,forecasts[m]['L'],forecasts[m]['PV'],margin=margin,terminal=terminal,days=range(16,31),save=False)

tune.append(dict(method=m,margin=margin,terminal=terminal,cost=df.total.sum(),R=df.R.sum(),Send=df.Send.iloc[-1]))

print('tuned',m,flush=True)

td=pd.DataFrame(tune);td['inventory_adjusted_cost']=td.cost-.5*data['a'][:,0].mean()*(td.Send-6000)

td=td.sort_values('inventory_adjusted_cost');td.to_csv(ROOT/'results'/'1月经济选型.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')

selected=td.iloc[0].to_dict();dump(selected,ROOT/'results'/'selected.json');print('SELECTED',selected,flush=True)

if stage=='forecast':return

f=np.load(ROOT/'results'/'forecasts.npz');selected=json.loads((ROOT/'results'/'selected.json').read_text(encoding='utf-8'))

m=selected['method'];fl=f[m+'_L'].copy();fp=f[m+'_PV'].copy()

# 所有正式策略1月统一使用事先固定 EWMA；不会用1月末选型反写1月的SOC。

fl[:31]=f['ewma_L'][:31];fp[:31]=f['ewma_PV'][:31]

common=dict(margin=selected['margin'],terminal=selected['terminal'])

if stage in ['all','annual','annual_force']:

validations=[];summaries=[]

experiments=[('q2',False,False,()),('q3_A',True,False,()),('q3_B',True,False,(6,)),('q3_C',True,False,(6,12)),('q3_D',True,False,(6,12,18)),('q42',False,True,()),('q43_A',True,True,()),('q43_B',True,True,(6,)),('q43_C',True,True,(6,12)),('q43_D',True,True,(6,12,18)),('q42_causal_price',False,True,()),('q43_causal_price',True,True,(6,12,18))]

for tag,q3,pa,updates in experiments:

if stage!='annual_force' and (ROOT/'results'/f'{tag}.npz').exists():

out=dict(np.load(ROOT/'results'/f'{tag}.npz'));df=pd.read_csv(ROOT/'results'/f'{tag}_daily.csv')

else:out,df=run_policy(data,fl,fp,**common,q3=q3,price_actual=pa,price_forecast='causal' in tag,updates=updates,tag=tag)

validations.extend([dict(model=tag,**v) for v in validate_solution(out,data,df,pa)])

agg=df[df.day>=31].select_dtypes('number').sum().to_dict();agg.pop('day');agg.pop('S0');agg.pop('Send')

summaries.append(dict(model=tag,**agg,initial_Feb=out['S'][31,0],final_Dec=out['S'][-1,-1]))

pd.DataFrame(validations).to_csv(ROOT/'audit'/'物理与费用验证.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')

pd.DataFrame(summaries).to_csv(ROOT/'results'/'年度汇总.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')

if stage in ['all','sensitivity']:

# 24个连续代表日：四季各6日，初值取主策略同日已实现SOC；同一组比较统一初值。

starts=[76,169,263,352];rows=[]

cases=[('baseline',{}),('eta085',{'eta':.85}),('eta095',{'eta':.95}),('roundtrip090',{'eta':np.sqrt(.9)}),('capacity9600',{'capacity':9600}),('capacity14400',{'capacity':14400}),('capacity18000',{'capacity':18000}),('emergency3',{'emergency':3}),('emergency7',{'emergency':7}),('margin0',{'margin':0}),('margin1',{'margin':1}),('terminal0',{'terminal':0}),('terminal1',{'terminal':1}),('fee025',{'fee':.25}),('fee075',{'fee':.75}),('no_refund',{'refund':False}),('pchip',{'interp':'pchip'}),('error150',{})]

for tag,q3 in [('q2',False),('q3_D',True)]:

base=np.load(ROOT/'results'/f'{tag}.npz')

for name,kw in cases:

if not q3 and name in ['fee025','fee075','no_refund','pchip']:continue

opt=common|kw;cost=em=ener=spill=0.;value=0.

for start in starts:

load=fl.copy();pv=fp.copy()

# 压力试验只改变当时已可用预测的振幅，不读取当日实际误差。

if name=='error150':load=load*1.10;pv=pv*.90

cap=opt.get('capacity',12000);sinit=float(np.clip(base['S'][start,0],cap*.1,cap*.9))

o,d=run_policy(data,load,pv,**opt,q3=q3,updates=(6,12,18) if q3 else (),days=range(start,start+6),s0=sinit,save=False)

validate_solution(o,data,d);cost+=d.total.sum();em+=d.emergency.sum();ener+=d.R.sum();spill+=d.W.sum();value+=.5*data['a'][:,0].mean()*(d.Send.iloc[-1]-sinit)

rows.append(dict(model=tag,case=name,cost=cost,inventory_adjusted_cost=cost-value,emergency=em,R=ener,W=spill))

print('sensitivity',tag,name,round(cost,2),flush=True)

pd.DataFrame(rows).to_csv(ROOT/'results'/'敏感性24日.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')

print('DONE',stage,flush=True)

if __name__=='__main__':

p=argparse.ArgumentParser();p.add_argument('--stage',default='all');main(p.parse_args().stage)

附录B review_results.py源程序

"""独立回读原始Excel，与复现轨迹比较；不写入任何原始文件。"""

from model import *

def main():

project=ROOT.parents[1]; data=load_data();checks=[];typical=[];events=[];blocks=[]

q1=np.load(ROOT/'results/q1.npz')

mapping={'result1_final.xlsx':'q1','result2_final.xlsx':'q2','result3_final.xlsx':'q3_D',

'result4-2_final.xlsx':'q42','result4-3_final.xlsx':'q43_D'}

payload={}

for fname,tag in mapping.items():

wb=load_workbook(project/fname,data_only=True)

o=dict(np.load(ROOT/'results'/f'{tag}.npz'));err=0.;counts=0

if tag=='q1':

for row in list(wb['计划购电量'].values)[1:]:

err=max(err,abs(row[1]-o['G'][align_time(row[0])]))

counts+=1

for k in range(6):

row=list(wb['充放电量'].values)[k+1]

err=max(err,abs(row[1]-o['C'][k*24:(k+1)*24].sum()),abs(row[2]-o['D'][k*24:(k+1)*24].sum()))

payload[tag]={k:v.tolist() for k,v in o.items()}

else:

df=pd.read_csv(ROOT/'results'/f'{tag}_daily.csv')

for sn,key in [('计划购电量','G0'),('调整购电量','G')]:

if sn not in wb:continue

rows=list(wb[sn].values);ids=[align_time(x) for x in rows[0][1:145]]

assert sorted(ids)==list(range(144)) and len(rows)==335

for i,row in enumerate(rows[1:],31):

assert pd.Timestamp(row[0])==DATES[i]

vals=np.asarray(row[1:145],float);assert np.isfinite(vals).all() and vals.min()>=-1e-7

money=df.base.iloc[i]+(df.adjustment.iloc[i] if key=='G' else 0)

err=max(err,np.max(np.abs(vals-o[key][i,ids])),abs(sum(vals)-row[145]),abs(money-row[146]));counts+=144

s=wb['充放电量']

for d in range(31,365):

r=2+(d-31)*6

assert pd.Timestamp(s.cell(r,1).value)==DATES[d]

for k in range(6):

err=max(err,abs(s.cell(r+k,3).value-o['C'][d,k*24:(k+1)*24].sum()),abs(s.cell(r+k,4).value-o['D'][d,k*24:(k+1)*24].sum()))

err=max(err,abs(s.cell(r,6).value-o['S'][d,0]),abs(s.cell(r+1,6).value-o['S'][d,-1]))

got={};last=None

for row in list(wb['紧急购电量'].values)[1:]:

if row[0] is not None:last=pd.Timestamp(row[0]);got[last]=[]

if row[1] is not None and isinstance(row[2],(int,float)):got[last].append((row[1],row[2]))

for d in range(31,365):

expected=merge_emergency_intervals(o['R'][d]) or [('无',0)]

assert [x[0] for x in got[DATES[d]]]==[x[0] for x in expected]

err=max(err,max(abs(a[1]-b[1]) for a,b in zip(got[DATES[d]],expected)))

for d in [78,171,265,354]:

rec=dict(model=tag,date=str(DATES[d].date()),**{k:float(df[k].iloc[d]) for k in ['G0','G','base','adjustment','emergency','total','R']})

rec['initial']=float(o['S'][d,0]);rec['final']=float(o['S'][d,-1])

rec['slots']=[{'time':interval(t),'plan':float(o['G0'][d,t]),'final':float(o['G'][d,t])} for t in [60,72,84,96,108,120]]

rec['blocks']=[{'time':interval(k*24,(k+1)*24),'charge':float(o['C'][d,k*24:(k+1)*24].sum()),'discharge':float(o['D'][d,k*24:(k+1)*24].sum())} for k in range(6)]

rec['events']=merge_emergency_intervals(o['R'][d]) or [('无',0.)]

typical.append(rec)

payload[tag]={'daily':df.iloc[31:].to_dict('records')}

checks.append(dict(file=fname,compared_interval_values=counts,max_abs_difference=float(err),result='一致' if err<1e-5 else '需核查'))

dump(checks,ROOT/'audit/原始Excel独立复算.json')

dump(typical,ROOT/'results/指定日期完整结果.json')

dump(payload,ROOT/'results/工作簿修订数据.json')

assert all(x['max_abs_difference']<1e-5 for x in checks),checks

print(json.dumps(checks,ensure_ascii=False,indent=2))

if __name__=='__main__':main()

附录B q1_certificate.py源程序

"""问题1可复现求解。运行 python solve_q1.py，依赖 numpy scipy openpyxl matplotlib。"""

from pathlib import Path

import sys, json, csv, hashlib

HERE = Path(__file__).resolve().parent

if (HERE / 'pydeps').exists():

sys.path.insert(0, str(HERE / 'pydeps'))

import numpy as np

import scipy

from scipy.optimize import linprog

import openpyxl

ROOT = HERE.parents[2]

OUT = HERE.parent / '计算结果'

OUT.mkdir(exist_ok=True)

def solve(price, load, pv, eta=.9, power=5000., initial=6000., cyclic=True, method='highs-ds'):

# x = [grid(144), charge(144), discharge(144), spill(144), energy(145)]

n = len(price); nv = 5*n+1; dt = 1/6

A = np.zeros((2*n, nv)); b = np.zeros(2*n)

for t in range(n):

A[t,[t,n+t,2*n+t,3*n+t]] = [1,-1,1,-1]

b[t] = (load[t]-pv[t])*dt

A[n+t,[n+t,2*n+t,4*n+t,4*n+t+1]] = [-eta,1/eta,-1,1]

bounds = ([(0,None)]*n+[(0,power*dt)]*(2*n)

+[(0,float(v*dt)) for v in pv]+[(1200,10800)]*(n+1))

bounds[4*n]=(initial,initial)

if cyclic: bounds[-1]=(initial,initial)

c=np.r_[price,np.zeros(4*n+1)]

r=linprog(c,A_eq=A,b_eq=b,bounds=bounds,method=method)

if not r.success: raise RuntimeError(r.message)

x=r.x; q,ch,dis,spill=np.split(x[:4*n],4); e=x[4*n:]

dual=float(b@r.eqlin.marginals)

for j,(lo,hi) in enumerate(bounds):

if lo is not None: dual+=lo*r.lower.marginals[j]

if hi is not None: dual+=hi*r.upper.marginals[j]

balance=q+pv*dt+dis-load*dt-ch-spill

dyn=np.diff(e)-eta*ch+dis/eta

checks={'balance_max_abs_kwh':float(np.max(np.abs(balance))),

'storage_max_abs_kwh':float(np.max(np.abs(dyn))),

'initial_kwh':float(e[0]),'terminal_kwh':float(e[-1]),

'minimum_storage_kwh':float(e.min()),'maximum_storage_kwh':float(e.max()),

'maximum_charge_kw':float(ch.max()/dt),'maximum_discharge_kw':float(dis.max()/dt),

'simultaneous_charge_discharge_slots':int(np.sum((ch>1e-7)&(dis>1e-7))),

'dual_objective_yuan':dual,'primal_dual_gap_yuan':float(abs(r.fun-dual)),

'global_energy_residual_kwh':float(q.sum()+pv.sum()*dt-load.sum()*dt-spill.sum()-(1-eta)*ch.sum()-(1/eta-1)*dis.sum()-(e[-1]-e[0]))}

return {'cost':float(r.fun),'purchase':float(q.sum()),'charge':float(ch.sum()),

'discharge':float(dis.sum()),'spill':float(spill.sum()),'q':q.tolist(),

'c':ch.tolist(),'d':dis.tolist(),'w':spill.tolist(),'e':e.tolist(),'checks':checks}

def main():

p=ROOT/'附件'/'附件1.xlsx'

ws=openpyxl.load_workbook(p,data_only=True).active

rows=list(ws.values)[1:]

assert len(rows)==144

a=np.array([r[1:] for r in rows],dtype=float)

price,load,pv=a.T

assert np.isfinite(a).all() and (a>=0).all()

def minute(v):

if hasattr(v,'hour'): return v.hour*60+v.minute

return 1440 if '+1' in v else int(v.split(':')[0])*60+int(v.split(':')[1])

assert [minute(r[0]) for r in rows]==list(range(10,1441,10))

res=solve(price,load,pv)

baseline=np.maximum(load-pv,0)/6

res.update({'load_total':float(load.sum()/6),'pv_total':float(pv.sum()/6),

'baseline_cost':float(price@baseline),'baseline_purchase':float(baseline.sum()),

'baseline_spill':float(np.maximum(pv-load,0).sum()/6),

'price_min':float(price.min()),'price_max':float(price.max()),

'source_sha256':hashlib.sha256(p.read_bytes()).hexdigest(),

'scipy_version':scipy.__version__,'numpy_version':np.__version__,

'price':price.tolist(),'load':load.tolist(),'pv':pv.tolist()})

res['savings']=res['baseline_cost']-res['cost']

res['savings_pct']=100*res['savings']/res['baseline_cost']

res['blocks']=[{'period':f'{i*4}:00-{(i+1)*4}:00',

'charge':sum(res['c'][i*24:(i+1)*24]),

'discharge':sum(res['d'][i*24:(i+1)*24])} for i in range(6)]

res['selected']=[{'period':f'{h}:00-{h}:10','q':res['q'][h*6]} for h in [10,12,14,16,18,20]]

sensitivity=[]

for label,eta,power,initial,cyclic in [

('充放电各85%',.85,5000,6000,True),('充放电各90%',.9,5000,6000,True),

('往返效率90%',np.sqrt(.9),5000,6000,True),('最大功率4000kW',.9,4000,6000,True),

('最大功率6000kW',.9,6000,6000,True),('初始电量1200kWh',.9,5000,1200,True),

('初始电量10800kWh',.9,5000,10800,True),('不约束日末回归',.9,5000,6000,False)]:

z=solve(price,load,pv,eta,power,initial,cyclic)

sensitivity.append({'case':label,'cost':z['cost'],'purchase':z['purchase'],'end':z['e'][-1]})

shifted=solve(np.roll(price,1),np.roll(load,1),np.roll(pv,1))

sensitivity.append({'case':'时刻作区间起点并循环补0时','cost':shifted['cost'],'purchase':shifted['purchase'],'end':shifted['e'][-1]})

res['sensitivity']=sensitivity

alt=solve(price,load,pv,method='highs-ipm')

res['checks']['independent_algorithm_cost_gap_yuan']=abs(alt['cost']-res['cost'])

assert res['checks']['balance_max_abs_kwh']<1e-6

assert res['checks']['storage_max_abs_kwh']<1e-6

assert res['checks']['primal_dual_gap_yuan']<1e-5

assert res['checks']['simultaneous_charge_discharge_slots']==0

assert abs(res['e'][-1]-6000)<1e-6

(OUT/'summary.json').write_text(json.dumps(res,ensure_ascii=False,indent=2),encoding='utf-8')

def tm(m): return f'{m//60:02d}:{m%60:02d}'

with (OUT/'逐时段策略.csv').open('w',encoding='utf-8-sig',newline='') as f:

w=csv.writer(f);w.writerow(['序号','时间段','电价元每kWh','负载kW','光伏kW','购电kWh','充电kWh','放电kWh','弃光kWh','段初SOC_kWh','段末SOC_kWh','购电费元'])

for t in range(144):w.writerow([t+1,tm(10*t)+'-'+tm(10*(t+1)),price[t],load[t],pv[t],res['q'][t],res['c'][t],res['d'][t],res['w'][t],res['e'][t],res['e'][t+1],price[t]*res['q'][t]])

import matplotlib

matplotlib.use('Agg')

import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams.update({'font.sans-serif':['Microsoft YaHei'],'axes.unicode_minus':False,'font.size':10})

t=np.arange(144)/6

fig,axs=plt.subplots(3,1,figsize=(9,7),sharex=True,constrained_layout=True)

axs[0].step(t,load,where='post',label='小区负载',color='#283747')

axs[0].step(t,pv,where='post',label='光伏预测功率',color='#da8b00')

axs[0].step(t,np.array(res['q'])*6,where='post',label='计划购电功率',color='#2874a6',alpha=.85)

axs[0].set_ylabel('功率 / kW');axs[0].legend(ncol=3,fontsize=9)

axs[1].bar(t,np.array(res['c'])*6,width=1/6,color='#2980b9',label='充电')

axs[1].bar(t,-np.array(res['d'])*6,width=1/6,color='#cb4335',label='放电')

axs[1].set_ylabel('储能功率 / kW');axs[1].legend(ncol=2)

axs[2].plot(np.arange(145)/6,res['e'],color='#1e8449',label='储电量')

axs[2].axhline(1200,color='gray',ls='--');axs[2].axhline(10800,color='gray',ls='--')

axs[2].set_ylabel('储电量 / kWh');axs[2].set_xlabel('当日时刻 / h')

ax=axs[2].twinx();ax.step(t,price,where='post',color='#7d3c98',alpha=.55);ax.set_ylabel('电价 / 元每kWh')

for a in axs:a.grid(alpha=.2);a.set_xlim(0,24);a.set_xticks(range(0,25,2))

fig.savefig(OUT/'调度曲线.png',dpi=200);plt.close(fig)

print(json.dumps({k:res[k] for k in ['cost','purchase','charge','discharge','spill','baseline_cost','savings_pct','blocks','selected','checks','sensitivity']},ensure_ascii=False,indent=2))

if __name__=='__main__':

sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')

main()